OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY KUCHNI W BUDYNKU ZSP W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRAŻMOWIE działka nr 50, obręb 0021 Prażmów, j. ew. 141802_5 Prażmów ul. Franciszka Ryxa 72

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| INWESTOR: | GMINA PRAŻMÓW Prażmów ul. P.Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów pow. piaseczyński, woj. mazowieckie |
| --- | --- |

PW – A R C H I T E K C I SP. Z O.O.

ul. Leśna 3, 05-540 Zalesie Górne

| PROJEKTANT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | Mgr inż.arch. Artur Paczkowski | MA/007/05 |  |
| OPRACOWAŁ |  |  |  |  |
|  |  | Mgr inż.arch. Paulina Paczkowska |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- ZAŁĄCZNIKI:

- Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby, oraz uprawnienia budowlane do projektowania.

- Oświadczenie projektanta

II. CZĘŚĆ OPISOWA:

Spis rozdziałów:

| 1 | Podstawa opracowania |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przedmiot opracowania |  |
| 3 | Lokalizacja |  |
| 4 | Stan istniejący |  |
| 5 | Zakres interwencji |  |
| 6 | Charakterystyka ogólna pomieszczeń |  |
| 7 | Zestawienie powierzchni |  |
| 8 | Komunikacja |  |
| 9 | Zagospodarowanie terenu |  |
| 10 | Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe |  |
| 11 | Wykończenie budynku |  |
| 12 | Okna i Drzwi |  |
| 13 | Roboty malarskie |  |
| 14 | Instalacje wewnętrzne |  |
| 15 | Instalacje zewnętrzne |  |
| 16 | Usuwanie odpadków stałych |  |
| 17 | Wymagania materiałowe |  |
| 18 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |
| 19 | Warunki ochrony p.poż |  |

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Spis rysunków:

| RYSUNEK NR | TYTUŁ |  |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | PLAN SYTUACYJNY/LOKALIZACJA - K.A.PB.1.0 |  |
| 0.2 | INWENTARYZACJA – K.A.PB.2.0 |  |
| 0.3 | RZUT - K.A.PB.3.0 |  |

- ZAŁĄCZNIKI:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018.07.03)

Oświadczam, że

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KUCHNI W BUDYNKU ZSP W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM zlokalizowany w miejscowości Prażmów, działka nr 50, obręb 0021 Prażmów, j. ew. 141802_5 Prażmów, ul. Franciszka Ryxa 72

, został wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Projektant:

arch. Artur Paczkowski

II. CZĘŚĆ OPISOWA:

| 1 | Podstawa opracowania |
| --- | --- |

- inwentaryzacja budowlana

- program organizacyjno-użytkowy (opracowany przez Inwestora, projektanta technologii)

- przepisy prawne:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139 , poz. 940).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 ,poz.1650 z późn. zm.)

- PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

- PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

| 2 | Przedmiot opracowania |  |
| --- | --- | --- |

Przedmiotem opracowania jest projekt PRZEBUDOWY KUCHNI W BUDYNKU ZSP W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRAŻMOWIE. Nie uległy zmianie warunki bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotne i higieniczno sanitarne dla obszaru opracowania.

| 3 | Lokalizacja |  |
| --- | --- | --- |

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 50, obręb 0021 Prażmów, j. ew. 141802_5 Prażmów, ul. Franciszka Ryxa 72

| 4 | Stan istniejący |  |
| --- | --- | --- |

Budynek, w którym znajduje się kuchnia jest budynkiem zespołu szkolno-przedszkolnego w Prażmowie. Planowana przebudowa wnętrza zakłada powiększenie strefy kuchennej wraz z wymianą instalacji wewnętrznej: instalacja wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznych.

| 5 | Zakres interwencji |  |
| --- | --- | --- |

W związku ze zmianą aranżacji pomieszczeń projektuje się:

- zmianę geometrii ścian wewnętrznych działowych

- wykonanie nowych podejść instalacji wod- kan.

- wykonanie wentylacji mechanicznej

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej– dostosowanej do nowej aranżacji.

| 6 | Charakterystyka ogólna pomieszczeń |  |
| --- | --- | --- |

Program użytkowy został opracowany w projekcie technologicznym i zakłada adaptację dotychczasowej jadalni na potrzeby powiększenia zaplecza gastronomicznego stołówki szkolnej.

| 7 | Zestawienie powierzchni |  |
| --- | --- | --- |

POMIESZCZNIA:

- KUCHNIA 								– 32,90 m2

- PRZYGOTOWALNIA MIĘSA 					– 8,35 m2

- PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA WARZYW-OBIERALNIA 	– 5,84 m2

- POMIESZCZENIE SOCJALNE					– 5,00 m2

- BIURO								– 3,93 m2

- WC 									– 2,69 m2

- MAGAZYN 								– 6,34 m2

- ZMYWALNIA NACZYŃ						 – 5,60 m2

- KOMUNIKACJA 							– 7,60 m2

- SALA KONSYMPCYJNA 						– 83,91 m2

Suma powierzchni użytkowej: 162,16 m2

| 8 | Komunikacja |  |
| --- | --- | --- |

Dojazd na teren, na którym znajduje się omawiany budynek od strony ul. Ryxa. Dostawy do kuchni bezpośrednio z zewnątrz -bez zmian.

| 9 | Komunikacja wewnętrzna |  |
| --- | --- | --- |

Komunikację pionową w budynku stanowią niezależne klatki schodowe. Pomieszczenie kuchni zlokalizowane jest w parterze budynku. Wejście do jadalni – od strony szkoły, dostawy i wejście dla pracowników pozostaje bez zmian – niezależnie z zewnątrz budynku.

| 10 | Zagospodarowanie terenu |  |
| --- | --- | --- |

Projekt nie zakłada zmian w istniejącym zagospodarowaniu działki.

| 11 | Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe |  |
| --- | --- | --- |

Konstrukcja budynku nie ulega zmianie.

11.1 Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne pozostają bez zmian.

11.2 Ściany działowe

Zaprojektowano ściany wydzielające z płyt GK wg rozwiązań systemowych. Rozmieszczenie ścian wg rzutu.

11.3 Stropy

Istniejące stropy bez zmian.

11.4 Sufity podwieszane

Przewidziano sufity podwieszone jedynie częściowo, celem przeprowadzenia instalacji

11.5 Izolacje

Zaprojektowano izolacje w posadzkach przeciwwodne – w pomieszczeniach mokrych. Podbudowę pod izolację stanowi wylewka cementowa. Zaleca się stosowanie izolacji przeciwwodnych płynnych. Styki uszczelniające z istniejącymi elementami budowlanymi należy poprowadzić ok. 15 cm w górę ponad płaszczyznę uszczelnienia i utrwalić.

| 12 | Wykończenie budynku |  |
| --- | --- | --- |

12.1 Elewacje

Elewacje pozostają bez zmian. Przewiduje się wymianę ślusarki okiennej od strony dziedzińca z zlokalizowaną w jednym z okien kratką – czerpni powietrza (wentylacja mechaniczna)

12.2. Posadzki

Projektuje się posadzki ceramiczne – antypoślizgowe. Wszystkie posadzki opisano na rzucie.

| 13 | Okna i Drzwi |  |
| --- | --- | --- |

Projektuje się wymianę ślusarki drzwiowej wewnętrznej. Drzwi powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków czyszczących.

| 14 | Roboty malarskie |  |
| --- | --- | --- |

14.1 Wykończenia ścian

Projektuje się następujące wykończenia ścian:

- tynki mokre na ścianach murowanych istniejących.

- płyta GK na ścianach nowoprojektowanych

- wszystkie docelowe wykończenia ścian.

Materiały stosowane do wykończeni ścian, środki gruntujące, rozpuszczalniki powinny stanowić zestaw produktów jednego producenta oraz posiadać aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny podłoża do malowania.

Dopuszcza się wykończenie tapetą, płytami laminowanymi, płytami gresowymi oraz innymi materiałami zmywalnymi, posiadającymi atesty higieniczne.

Wykończenie ścian wg wytycznych technologicznych.

| 15 | Instalacje wewnętrzne |  |
| --- | --- | --- |

Projektuje się wymianę instalacji wewnętrznych dostosowanych do nowej aranżacji.

Wg projektów branżowych.

| 16 | Instalacje zewnętrzne |  |
| --- | --- | --- |

Wszystkie media na dotychczasowych zasadach.

| 17 | Usuwanie odpadków stałych |  |
| --- | --- | --- |

Miejsca gromadzenia odpadków na dotychczasowych zasadach. Gromadzenie odpadów wg wytycznych zawartych w projekcie technologicznym.

| 18 | Wymagania materiałowe |  |
| --- | --- | --- |

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie materiały, systemy, produkty i rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, opinie, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce.

Zastosowane materiały i wyroby lub rozwiązania systemowe składające się z wielu elementów, służące do ochrony przeciwpożarowej, oprócz aprobaty technicznej, muszą mieć certyfikaty zgodności z dokumentem odniesienia.

Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane według wytycznych producenta, w warunkach określonych w aktualnej aprobacie technicznej, wydanej przez uprawnione instytucje (np. ITB), w świadectwie, ateście itd. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działanie wykonywanego systemu, rozwiązania, stosowanego materiału, kompatybilności zastosowanych materiałów itd.

| 19 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |
| --- | --- | --- |

Zakres robót obejmuje prace polegające na całkowitym odnowieniu i nowej aranżacji części kuchennej wraz z zapleczem..

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Nazwa i adres inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY KUCHNI W BUDYNKU ZSP W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRAŻMOWIE

Nazwa Inwestora:

GMINA PRAŻMÓW

Prażmów ul. P.Czołchańskiego 1

05-505 Prażmów

pow. piaseczyński, woj. mazowieckie

Generalny Projektant:

Mgr inż. arch. Artur Paczkowski

Ul. Leśna 3,

00-540 Zalesie Górne

Podstawa opracowania:

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018.07.03)

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury 22czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robót:

- Roboty wyburzeniowe

- roboty instalacyjne

- roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów na terenie opracowania:

- brak

3. Elementy, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

- drogi, wyjścia i przejścia

- strefy składowania materiałów i wyrobów

- instalacje rozdziału energii elektrycznej

- wydzielone pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne

- sprzętu p.poż.

4. Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- roboty budowlano – montażowe wykonywane przez co najmniej 2 osoby

- roboty wykończeniowe – uderzenie spadającym przedmiotem

- porażenie prądem elektrycznym

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem

- pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:

- wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 (Dz.U. Nr120, poz.1126). Plan należy opracować dla poszczególnych zadań inwestycyjnych, po opracowaniu technologii wykonania robót budowlanych. Plan winien być opracowany przez kierownika budowy bądź inną uprawnioną osobę         i winien zawierać dane zgodnie z §3.1 przywołanego rozporządzenia

- zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy pracownicy wykonujący prace budowlane oraz pracownicy obsługi i nadzoru budowy winni być przeszkoleni w zakresie BHP i wyposażeni w odzież roboczą i ochronną zgodnie z rozdziałem VIII i X Kodeksu Pracy. (Dz.U. Nr. 169 poz. 1650),

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

W trakcie prowadzenia robót budowlanych kierownik budowy powinien zapewnić wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych mogących wystąpić zagrożeń, m.in.:

- należy wyznaczyć i oznakować drogi komunikacyjne lub ewakuacyjne dla ruchu pieszego, pojazdów i maszyn budowlanych

- w miejscach kolizyjnych należy wprowadzić oznaczenia ostrzegawcze

- należy wyznaczyć i oznaczyć drogi ewakuacyjne

- na czas przeprowadzania robót budowlanych należy wykonać wygrodzenie poszczególnych stref placu budowy

- na terenie budowy należy wyznaczyć i odpowiednio oznakować miejsca ze sprzętem gaśniczym

- wykonywanie robót stwarzających zagrożenie pod nadzorem osób uprawnionych,

- obowiązkowe przeszkolenia pracowników przez osoby uprawnione

- umieszczenie na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) wykazu i numerów telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji,

- stosowanie wyłączników i zabezpieczeń różnicowo-prądowych,

- obowiązek używania maszyn ze znakiem bezpieczeństwa: wszystkie maszyny i urządzenia używane w trakcie prowadzenia prac oraz użytkowania obiektu muszą zawierać instrukcję obsługi oraz posiadać znak bezpieczeństwa B.

Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni być wyposażeni we właściwą odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, w zależności od wykonywanych prac.

7. Uwagi:

Biorąc pod uwagę zakres prac budowlanych oraz przeznaczenie obiektu, zgodnie z Art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016), kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy, sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ (Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) dla projektowanej inwestycji.

| 20 | Warunki ochrony p.poż |  |
| --- | --- | --- |

Kuchnia znajdują się w części budynku  szkoły na poziomie parteru. Nie stanowi odrębnej strefy pożarowej.

Wejście do Kuchni prowadzi na zewnątrz budynku a długość przejścia ewakuacyjnego nie przekroczy     40m.

W zakresie oświetlenia ewakuacyjnego należy zaprojektować oprawy oświetlenia awaryjnego, tak aby minimalne natężenie oświetlenia wynosiło średni 1lx lecz nie mniej niż 0,5 lx na powierzchni drogi ewakuacyjnej, przy oświetleniu bezpośrednim ( bez światła odbitego od ścian i sufitu), natomiast w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych - 5lx.

Oprawy oświetlenia awaryjnego oraz podświetlane znaki ewakuacyjne powinny być wyposażone w inwerty z baterią o czasie podtrzymania zasilania przez jedna godzinę. Zastosowane oprawy powinny posiadać dopuszczenie CNBOP. Usytuowanie punktów oświetlenia awaryjnego przedstawione zostały w projekcie elektrycznym.

Materiały stosowane do wystroju wnętrz będą jako  niepalne lub co najmniej trudno zapalne, nie toksyczne i nie intensywnie dymiące.

Oznakowanie tabliczkami p.poż:

- wyjście na zewnątrz

- nad gaśnicą.

arch. Artur Paczkowski